广西警察学院警察五合校区垃圾中转站施工方案

- 场地平整，回填1米深垃圾分拣台。20公分c25混泥土垫层硬化，在原来校园道路右侧铺设一条6米宽混泥土路进入。为了方便垃圾车收垃圾，在现在围挡铺设一条4米宽混泥土路，从校园墙外道路进入垃圾站收垃圾，建一个双开后门。

- 垃圾分拣中心分为三个区域，1、杂物间2、垃圾分拣台，3、4个垃圾池。整个垃圾处理中心采用砖混钢结构结合，垃圾池下半部分砌筑多孔砖红砖24墙批灰2米，上半部分高1.5米采用蓝色彩钢瓦围挡，顶部采用镀锌方通钢结构，加盖彩钢瓦。为了倒垃圾方便，垃圾分拣台比垃圾池平面高1.2米。垃圾池按照教育厅垃圾分类要求分为4个池可回收物、其他垃圾、厨余垃圾、有害垃圾。每个垃圾池长3.5米，宽2.8米，垃圾池砌筑高2米多孔砖24墙隔断。

- 为了方便冲洗，铺设一条50水管，安装5个水龙头冲洗地面，铺设一条110排水。安装一条10平方电缆线，安装10个灯管和4个插座。

- 为了防止风吹垃圾以及整体美观和谐，在垃圾池前和杂物间安装5个双开门。

- 内外墙批灰刮腻子，安垃圾池四个功能区涂刷黑色、绿色、蓝色、红色涂料。粘贴垃圾分类标识牌和标语。